АДМИНИСТРАЦИЯ

ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВИЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 февраля 2012 года						 	 № 9

д.Гаврилково

Об утверждении Инструкции по обращению с отходами I класса опасности «Ртутьсодержащие лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак» в администрации Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 24.07.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановление Правительства РФ от 03.09.2010г. № 681 «Об утверждении правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащий сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»,

1. Утвердить Инструкцию по обращению с отходами I класса опасности «Ртутьсодержащие лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак» в администрации Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района.

2. Ответственного по работе с  ртутьсодержащими отходами назначить  заместителя главы администрации Курзина А.Ю.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации

Октябрьского сельского поселения			В.В.Мозулев

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Октябрьского сельского поселения

______________________ В.В.Мозулев

«10» февраля  2012 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по обращению с отходами I класса опасности «Ртутьсодержащие лампы,

люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак» в администрации Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района

- Общие положения

Настоящая инструкция определяет порядок обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами в администрации Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района.

Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 24.07.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- постановление Правительства РФ от 03.09.2010г. № 681 «Об утверждении правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащий сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»;

- санитарные правила при работе с ртутью, ее соединениями и приборами, заполненными ртутью, утвержденные Главным государственным санитарным врачом СССР 04.04.1988г. № 4607-88;

- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ от 30.04.2003г. № 80.

3. Общие сведения об отходе

Ртутьсодержащие лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки представляют собой вакуумную стеклянную колбу, наполненную парами ртути и покрытую изнутри люминофором, различающиеся по размерам, форме, мощности и спектру излучения. Лампы люминесцентные низкого давления (ЛБ, ЛД) предназначены для освещения закрытых помещений.

В соответствии с Приказом МПР РФ от 02.12.2002г. № 786 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов» (ред. от 30.07.2003г.) отход «Ртутьсодержащие лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки  отработанные и брак» имеет код 353010013011 и относится к отходам I класса опасности - чрезвычайно опасным отходам.

Агрегатное состояние отхода – готовое изделие, потерявшее потребительские свойства.

Опасные свойства отхода – токсичность.

Компонентный состав отхода:

оксид кремния – 92 %, ртуть – 0,02 %, алюминий – 2 %, металлы, прочее – 7,98 %.

4. Порядок обращения с ртутьсодержащими отходами

К работе с ртутьсодержащими отходами допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие вводный инструктаж по охране труда, инструктаж на рабочем месте, овладевшие практическими навыками безопасного выполнения работ и прошедшие проверку знаний по охране труда. Персонал, выполняющий работы с ртутьсодержащими отходами, должен иметь полное представление о действии ртути и ее соединений на организм человека и окружающую среду.

Бесконтрольное обращение с вышедшими из строя ртутьсодержащими изделиями может привести к загрязнению ртутью и его парами окружающей среды (производственных, служебных, общественных и жилых помещений) до концентраций создающих прямую угрозу здоровья людей.

5. Образование и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп

Источниками образования отхода «Ртутьсодержащие лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки  отработанные и брак» являются потолочные и настольные светильники, используемые для освещения служебных, производственных и бытовых помещений.

Обязательным условием при замене и накоплении отработанных ртутьсодержащих ламп и/или бракованных ламп, а также при их транспортировке временном хранении  и установке новых ртутьсодержащих ламп является сохранение их целостности и герметичности.

Запрещается производить любые действия (бросать, ударять, разбирать и т.д.) могущие привести к механическому повреждению ламп, а также складирование отработанных и/или бракованных ртутьсодержащих ламп в контейнеры с твердыми бытовыми отходами.

При образовании отхода – после удаления из светильника, каждая отработанная ртутьсодержащая лампа немедленно должна быть упакована во внутреннюю упаковку (бумага, тонкий мягкий картон, индивидуальная заводская тара из гофрокартона), предназначенную для защиты ламп от взаимного прикосновения и от случайного механического повреждения.

Упакованные во внутреннюю упаковку отработанные и/или бракованные ртутьсодержащие лампы передаются на склад временного хранения и накопления. Новые ртутьсодержащие лампы для замены в светильниках выдаются только после передачи на склад отработанных и/или бракованных ртутьсодержащих ламп.

Временное хранение и накопление отхода I класса опасности «Ртутьсодержащие лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки  отработанные и брак разрешается не более 6 месяцев в специально выделенном для этой цели помещении – складе, расположенном отдельно от производственных и бытовых помещений, хорошо проветриваемом, защищенном от химически агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод. Двери в данное помещение должны надежно запираться на замок, доступ посторонних лиц должен быть исключен.

При передаче отработанных и/или бракованных ртутьсодержащих ламп на склад временного хранения и накопления в обязательном порядке проверяется правильность и целостность внутренней упаковки ламп, при необходимости исправляются недостатки, лампы сортируются по форме, диаметру и длине.

Механическое повреждение ртутьсодержащих ламп в результате неосторожного обращения является чрезвычайной ситуацией, при которой принимаются экстренные меры. Части разбитых ламп и помещение, в котором они были разбиты, в обязательном порядке должны быть подвергнуты демеркуризации.

Запрещается:

- курение и прием пищи в местах временного хранения и накопления отработанных и/или бракованных ртутьсодержащих ламп;

- накопление отработанных и/или бракованных ртутьсодержащих ламп в местах временного хранения более 6 месяцев.

6. Передача отхода специализированным предприятиям для обезвреживания

Передача отхода специализированным предприятиям для обезвреживания (демеркуризацию) осуществляется в соответствии с договором, заключенным со специализированным предприятием, имеющим лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке опасных отходов, (ИП Круглова Г.М., ЗАО «Агато») и чтобы предельный срок накопления отработанных ламп не превышал 6 месяцев.

Транспортирование осуществляется транспортом специализированной организации.

Работы по погрузке отработанных и/или бракованных ртутьсодержащих ламп должны осуществляться в присутствии лица, ответственного за обращение с данным видом отходов.

Погрузка упакованных отработанных и/или бракованных ртутьсодержащих ламп в транспортную тару должна осуществляться предельно осторожно.

Запрещается:

- уничтожение, выброс в контейнер с ТБО или передача отработанных и/или бракованных ртутьсодержащих ламп юридическим и физическим лицам, не имеющим лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке опасных отходов;

- размещение отработанных и/или бракованных ртутьсодержащих ламп на полигонах и свалках ТБО.

7. Учет ртутьсодержащих ламп

Учет образования и движения отработанных ртутьсодержащих ламп ведется  в журнале, где в обязательном порядке отмечается образование отхода и передача его на демеркуризацию в специализированную организацию. Страницы журнала должны быть пронумерованы и прошнурованы. Журнал учета заполняется лицом, ответственным за обращение с данным видом отхода.